Paré č.-

technická správa

HLAVNÝ PROJEKTANT:  		Ing. Marián Viazanko

VYPRACOVAL:			Ing. Slavomír Viazanko

STUPEŇ: 				OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY

##### SPRIEVODNÁ  TECHNICKÁ  SPRÁVA

Identifikačné údaje stavby, investora a projektanta:

Názov stavby:           	DETSKÉ IHRISKO (dvojhojdačka, trojhrazda, zostava veža so šmýkľavkou, pružinové hojdačky, veľký kolotoč, nerezová lavička, vahadlová hojdačka )

Miesto stavby:          	Pusté Pole

Parcelné číslo:		241/1

Okres:                        	Stará Ľubovňa

Kraj:                           	Prešovský

Investor:                    	Obec Pusté Pole

Projektant stavby:    	Ing. Marián Viazanko

Jantárové námestie 115/ 15,

040 11 Košice

Druh stavby:             	Novostavba, drobná stavba -  Detské ihrisko (herné prvky a prvky drobnej architektúry)

1. Charakter územia výstavby

# Zhodnotenie staveniska

Detské ihrisko je situované v intraviláne obce Pusté Pole, v okolí už zastavanej oblasti. Detské ihrisko sa nachádza na parcele č. 241 / 1, ktorej vlastníkom je investor, teda obec Pusté Pole. Pozemok je sprístupnený z južnej strany z miestnej príjazdovej  komunikácie. Pozemok ma charakter roviny. Mierny spád pozemku je na severnú stranu. Zo severnej strany susedí s pozemkom miestny potok. Na danej parcele sa nachádzajú ďalšie parcely č. 241 / 2 a parc.  č. 241 / 3. Tie sú v správe SPP (vybudovaná regulačná stanica plynu). Na parcele 241 / 1 sa už nachádzajú jestvujúce stavebné objekty a to budova obecného úradu, ktorá je prepojená s potravinami, drevené pódium a studňa. (tieto stavby niesú predmetom tejto PD)

# 1.2 Údaje o prieskumoch.

Vykonala sa vizuálna obhliadka stavebného pozemku. Hydreogeologický prieskum nebol vykonaný.

  - Prehľad mapových a geodetických podkladov

# Ako podklad pre spracovanie predmetnej projektovej dokumentácie bola k dispozícii - kópia katastrálnej mapy predmetného územia.

# 1.3  Príprava územia pre  výstavbu

# Pod novo-navrhovanými betónovými základovými pätkami je nutné ornicu v hrúbke cca 300mm stiahnuť a uskladniť na stavebnej parcele, kde sa neskôr táto zemina využije na terénne úpravy.  Počas realizácie musia byť dodržané platné STN a inžinierske siete pri výstavbe nesmú byť poškodené ani inak preložené.  Pri výstavbe nesmie dôjsť k poškodeniu susedných objektov a  komunikácie, prípadné znečistenie pri výstavbe musí byť riadne a včas odstránené. Daná stavba si nevyžaduje prechodné prenosné dopravné značenie.

## 2.  Celkové urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby

# 2.1  Architektonické riešenie

Z urbanistického hľadiska je detské ihrisko situované do zástavby v centre obce. Situačné osadenie detského ihriska je ovplyvnené okrem potencionálnej okolitej zástavby a konfigurácie terénu aj prispôsobenie k už jestvujúcim objektom a taktiež navrhovaným objektom na danej st. parcele. Pozemok nesie charakter roviny a nachádza sa v centre obce.

Detské ihrisko je navrhnuté ako súbor herných prvkov a drobnej architektúry. Ako herné prvky sú navrhnuté – 	Dvojhojdačka pre veľké deti nerez -	1ks

Trojhrazda nerez - 			1ks

Väžička so strieškou, s lanovým a oceľovým rebríkom nerez (napr. PLAYSYSTÉM ACTIVITI 1)  - 				1ks

Pružinová hojdačka pes - 		1ks

Pružinová hojdačka štvorlístok - 		1ks

Veľký kolotoč - 				1ks

Vahadlová hojdačka –nerez		1ks

Prvky drobnej architektúry budú tvoriť-	 Nerezová lavička s operadlom - 	2ks

Osadenie rešpektuje jestvujúce terénne pomery a charakteristiku stavebnej parcely. Jednotlivé herné prvky sú rozmiestnené v takých vzdialenostiach aby jednotlivé dopadové plochy herných prvkov sa medzi sebou neprekrývali. Plocha detského ihriska nie je prestrešená.

Podrobnejšie  riešenie, pozri PD.

KONKRÉTNY VÝPIS PRVKOV DROBNEJ ARCHITEKTÚRY:

Dvojhojdačka pre veľké deti nerez - 1ks

Váhadlová hojdačka - nerez  - 1ks

Nerezová lavička s operadlom - 	2ks

Trojhrazda nerez - 1ks

Väžička so strieškou, s lanovým a oceľovým rebríkom nerez (napr. PLAYSYSTÉM ACTIVITI 1) - 	1ks

Pružinová hojdačka pes - 1ks

Pružinová hojdačka štvorlístok - 1ks

Veľký kolotoč - 	1ks

2.2 Stavebno-technické riešenie stavby

Zemné práce – Pozostávajú z odhumusovania,, z výkopov pre novonavrhované základové konštrukcie. Vyťažená zemina sa uskladní na stavebnom pozemku, kde následne bude použitá na spätné zásypy a terénne úpravy. Pri vykonávaní zemných prác budú dodržané všetky platné predpisy bezpečnosti práce. Pri realizácii zemných prác nedôjde k dotknutiu / poškodeniu inžinierskych sieti ani ich prekládkam. Počas realizácie budú dodržané platné STN, zemné práce v blízkosti vedení je nutné prevádzať  ručne a za účasti zástupcu prevádzkovateľa danej siete.

Základové konštrukcie – je nutné prispôsobiť základové konštrukcie podľa požiadaviek dodávateľa herných prvkov. Taktiež kotvenie jednotlivých prvkov do základovej konštrukcií prevádzať podľa odporúčaní a návrhu dodávateľa herných prvkov.  Hladina podzemnej vody nezasahuje základové konštrukcie.

Zvislé konštrukcie –  Projekt nerieši

Stropy – 	Projekt nerieši

Podlahy - 	Všetky dopadové plochy budú riešené z gumových rohoží – gumová dlažba Easy 140. Táto dlažba má hrúbku 40 mm a podľa normy EN 1177 je vhodná pre kritickú výšku pádu do 1,4 m, resp. dunajský premývaný štrk frakcie 8-16

Zastrešenie - 	Objekt nebude prestrešený

Komínové telesá -  V objekte sa nenachádza žiadne komínové teleso

Výplne otvorov –	V objekte sa nenachádzajú výplňové konštrukcie

Povrchové úpravy –	Jednotlivé herné prvky ako aj mestský mobiliár  už bude povrchovo upravený dodávateľom herných prvkov. Farebné prevedenie jednotlivých prvkov, ako aj dopadovej plochy upresní investor s architektom pri realizácií resp. v ďalšom stupni PD.

Z hľadiska technického vybavenia – Stavba nieje vybavená vodovodom, kanalizáciou, núteným vetraním ani elektroinštaláciou.

2.3 Technológia hlavnej výroby (prevádzky), vrátane zariadení umiestnených vo

voľnom priestranstve

V objekte a ani na voľnom priestranstve sa  nenavrhuje žiadna výrobná prevádzka.

2.4 Požiadavky na dopravu

# K vlastnej stavebnej parcele je prístup zabezpečený z južnej strany po príjazdovej komunikácii. Neuvažuje sa so znížením kvality resp. s deštrukciou jestvujúcej miestnej komunikácie. Pri realizácií stavebných prác nesmie dôjsť k deštrukcií vozovky a iných spevnených plôch.

2.5 Úpravy plôch a priestranstiev

Úpravy plôch a priestranstiev sa zrealizujú :	 - zatrávnením a sadovými úpravami nespevnené plochy.

- dopadové plochy budú riešené ako aj na celé detské ihrisko bude riešená z gumových rohoží – gumová dlažba Easy 140. Táto dlažba má hrúbku 40 mm a podľa normy EN 1177 je vhodná pre kritickú výšku pádu do 1,4 m. resp. premývaným dunajským štrkom fracie 8-16mm.

2.6 Starostlivosť o životné prostredie

# Samotná stavba a prevádzka nemá negatívny vplyv na životné prostredie, nemá požiadavky na chránené územia, kultúrne pamiatky a pod. Odpad vyprodukovaný počas realizácie, vlastnej prevádzky a jeho likvidácia bude riešená s príslušným správnym orgánom.

Pri  realizácií  stavebných  prác  budú  vznikať  odpady,  ktoré  v zmysle  vyhlášky  MŽP  SR č.284/2001 Z. z. 11.06.2001, Príloha č.1 budú mať nasledovný charakter :

Podskupina a druh odpadu		kód odpadu		 druh   			množstvo

15 OBALY

•  obaly z papiera a lepenky  		150101 			   O  			    0,02t

•  obaly z plastov  			150102  			   O  			    0,02t

•  zmiešané obaly  			150106  			   O   			    0,01t

17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ

•  betón  				170101  			   O    			     0,01t

•  pórobetónové tvárnice  			170102 			   O  			     ○

•  obkladačky, keram. dlaždice  		170103 			   O          		     ○

•  zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc

a keramiky iné ako uvedené v 170106, 	170107			   O   			     ○

•  drevo  				170107  			   O   		          	    0,02t

•  sklo  					170202 			   O   			     ○

•  plasty  				170203 			   O  			    0,02t

•  bituménové zmesi iné ako uvedené

v 170301  				170302  			   O   			     ○

•  železo a oceľ  				170405  			   O   			   0,02t

•  káble iné ako uvedené v  170601 	170604   		   O   			     ○

•  stavebné materiály obsahujúce azbest  	170201  			   O   			     ○

•  zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v

170901, 170902, 170903, 170904 					   O   			      ○

20 KOMUNÁLNE ODPADY VRÁTANE ICH ZLOŽIEK ZO SEPAROVANÉHO ODPADU

•  zmesový komunálny odpad 		200301  			   O  			   0,10t

# Klasifikácia  odpadov  je  urobená  podľa  platnej  vyhlášky  MŽP  SR  č.284/2001  Zb.  z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov.

Podľa zákona č.223/2001 Zb. z. o odpadoch, odber, odvoz a likvidáciu odpadov môže vykonávať iba odborná firma s oprávnením na túto činnosť.  Majiteľ pred začatím prevádzky uzatvoril  zmluvu  s oprávnenou  firmou  a podľa  druhu  odpadu  na  odber,  odvoz  a likvidáciu všetkých druhov odpadov (vrátane nebezpečného odpadu).

Ochrana vôd - Odvodnenie plochy detského ihriska si nevyžaduje nakoľko podlahovina bude vodopriepustná ako aj podklady. Tým pádom dažďová voda bude odvádzaná do rastlého terénu.

Ochrana ovzdušia – Objekt nebude zdrojom znečistenia.

Vetranie - prirodzeným spôsobom.

Presvetlenie - prirodzeným denným svetlom.

Insolácia – stavba svojím osadením a riešením nebude nepriaznivo vplývať na insoláciu okolitých stavieb.

Ochrana pred hukom – riešené situačným osadením na st. parcele. V objekte nebudú vznikať žiadne vibrácie.

2.7 Základná koncepcia požiarnej ochrany

Stavba je zabezpečená proti požiaru svojím stavebným riešením. Pre príjazd požiarnej techniky slúži prístupová  komunikácia k predmetnej stavebnej parcele.

2.8 Protikorózna ochrana

# Ochrana  proti  korózií  stavebných  konštrukcií  je  riešená  v  súlade s  STN  73  00  81. Podrobný popis ochrany jednotlivých konštrukcií je predmetom popisu samostatných kapitol daných výrobkov. Kovové predmety vo vonkajšom a vnútornom prostredí  budú uzemnené v súlade s STN.

2.9 Zabezpečenie televízneho príjmu

# Projekt nerieši.

2.10 Určenie nových ochranných pásiem.

# Projektovanou stavbou nevzniknú nároky na ochranné pásma.

2.11 Opatrenia zabezpečujúce súbežnú výstavbu iných stavieb v blízkosti  navrhovanej stavby alebo v jej priestoroch.

# Pri vzniknutí inej súbežnej výstavby koordinačné opatrenia konkretizovať na daný stav.

Poznámka

- Pri prevádzaní všetkých konštrukcií a prác je potrebné dbať doporučení STN a technologických predpisov.

- Spracovaná projektová dokumentácia tvorí predmet duševného a priemyselného vlastníctva autora a investora. Bez ich súhlasu nemôže byť rozmnožovaná ani postúpená tretím osobám!!!

- Spracovaná projektová dokumentácia slúži pre účely vydania územného rozhodnutia, nie je určená pre realizáciu stavby!

- Projektová dokumentácia v tomto stupni vyhotovenia neobsahuje technické a technologické riešenie terás, okolitých spevnených plôch, oporných múrov, terénnych úprav, interiérových prvkov.

v Lipanoch, september 2019					Vypracoval: Ing. Slavomír Viazanko